Bauherr:

========

Bauvorhaben:

============

Musterbehörde

Melanie Muster

Muster-Str. 111

xxxxx Musterhausen

Planung:

==========

Bieter:

=======

Voraussichtlicher Ausführungstermin:

=====================================

Baubeschreibung:

================

Muster Leistungsverzeichnis

Allgemeine technische Vorbemerkungen

1.  Dieser Ausschreibung zugrunde liegt die Lieferung und Montage einer

Schließanlage System CES: WD5. Die im eigentlichen

Leistungsverzeichnis beschriebenen Produkte sind ausgeschrieben auf

der Basis der jeweils gültigen Systembeschreibung.

Die in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses aufgeführten

Fabrikate und Leistungen konstruktiver und werkstoffmäßiger Art

werden zwingend gefordert.

Es soll dadurch erreicht werden, dass die Angebote absolut

vergleichbar sind. Alternativangebote sind zugelassen, müssen jedoch

in einem gesonderten Nebenangebot aufgeführt werden. Voraussetzung

für das Beifügen von Nebenangeboten ist ein vollständig ausgefülltes

Hauptangebot. Nebenangebote ohne Hauptangebot werden vom Wettbewerb

ausgeschlossen.

2.  Sollte vom Bieter ein anderes als im LV vorgeschriebenes

Fabrikat angeboten werden, so hat dieser die Gleichwertigkeit

der Produkte durch entsprechende Unterlagen,

Zertifikate und Muster, nachzuweisen (siehe Punkt 8).

3.  Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die

Ausführung der gesamten Leistungen genauestens zu

informieren. Nach Abgabe des Angebotes werden keinerlei

Ansprüche auf Preisänderungen (Preiserhöhungen) aufgrund

ungenauer Kenntnis der geforderten Leistungen, der

örtlichen Verhältnisse bzw. aus missverständlicher

Auffassung der Beschreibung usw., berücksichtigt.

4.  Hat der Bieter den Eindruck, dass einzelne Teile nicht

ausreichend oder überhaupt nicht beschrieben sind, so hat

er diese in einem - soweit Mehrkosten entstehen - Zusatz-

bzw. Ergänzungsangebot mit Angebotsabgabe anzubieten und

zu erläutern. Mehrkosten, die durch Nichtbeachtung dieses

Hinweises entstehen, werden nicht vergütet.

5.  Qualitätsstandards und Sicherheitsanforderungen

a)  Dieser Ausschreibung und der Ausführung liegen sämtliche

zutreffenden Normen zugrunde, insbesondere DIN 18252:2018-05

und EN 1303:2015-08 in jeweils aktuellem Stand.

b)  Der Hersteller muss ein Qualitäts-Managementsystem gemäß

DIN EN ISO 9001 unterhalten. Der Nachweis ist durch

Vorlage eines entsprechenden Zertifikates einer

akkreditierten Zertifizierungsorganisation zu erbringen.

c)  Die Schließzylinder müssen über eine gültige Umwelt-Produkt-

deklaration (EPD) gemäß ISO 14025 verfügen. Eine Ökobilanz

nach DIN /ISO 14040/44 entsprechend den Anforderungen des

Leitfadens zu Typ III Deklarationen z.B. des Instituts Bauen

und Umwelt e.V.(IBU)ist beizufügen.

d)  Besondere Positionen des Schließsystems müssen mit Profilzylindern

auszustatten sein, die vom Verband der Schadenversicherer (VdS) in

der Klasse BZ für Schließanlagen zugelassen sind.

Die Festlegung, für welche Zylinder diese besonderen

Ausführungen vorzusehen sind, trifft der Bauherr.

Sie müssen im Schließplan dokumentiert werden.

e)  Für die Profilzylinder müssen - soweit vom Nutzer

gefordert - Prüfzeugnisse entsprechend DIN 18252:2018-05 und

EN 1303:2015-08 beigebracht werden.

f)  Schlüssel und Zylinder müssen der DIN 18252:2018-05 und

EN 1303:2015-08 entsprechen.

g)  Die Schlüssel der Schließanlage müssen gemäß VdS gegen

unerlaubte Reproduktion gesichert sein.

h)  Zylinderschlüssel sind grundsätzlich nur in Neusilberlegierung

in erhöhter Materialstärke zugelassen. Der Schlüsselhals

muss mindestens 14 mm lang sein, abgestimmt auf

handelsübliche Schutzbeschläge. Die Schlüssel müssen über

Auflaufschrägen, zusammenwirkend mit verschiedenen, differenzierten

Radien, geführt werden.

i)  Zur formschlüssigen Übertragung des Schlüssel-Drehmomentes

muss der Zylinderkern über den gesamten Durchmesser mit

einer Führungsnute ausgestattet sein. Der Nachweis der

Lieferbarkeit der zuvor aufgeführten Qualitäts-Kriterien

muss vor Auftragserteilung durch den Auftragnehmer erbracht

werden. Entsprechende Muster müssen beigebracht werden.

j)  Innerhalb der Schließanlage müssen bei gleicher Einzelschließung

variabel wählbare Zentralfunktionen der Einzelschlüssel möglich sein

d.h. ob ein Einzelschlüssel einen Zentralzylinder in seiner Gruppe

schließt oder nicht, kann durch Austausch nur des Schlüssels ohne

Austausch des dazugehörigen Zylinders verändert werden.

k)  Das Anlagensystem muss den Einsatz von Profil-Doppelzylindern

erlauben:

1) die je nach Anforderung wahlweise bei steckendem Schlüssel

von der anderen Seite nicht schließbar sind, oder

2) die von außen auch geschlossen werden können, wenn auf

der Innenseite ein Schlüssel steckt (Not- und Gefahren-

funktion), oder

3) bei denen die einseitige Schließbarkeit mittels eines

besonderen Gefahrenschlüssels aufgehoben wird (Gefahren-

Schlüsselfunktion)

4) die über einen gültigen Prüfbescheid einer akkreditierten

Prüfstelle verfügen, dass sie die Anforderungen der

Prüfrichtlinie für Profilzylinder mit Freilauffunktion (FZG)

gemäß DIN 18252:2018-05 für Getriebeschlösser in

Fluchttürverschlüssen erfüllen

5) bei denen die Sonderfunktion (sog. Hausmeisterfunktion) möglich

ist, bei der der Einzelschlüssel nur die Falle betätigen kann,

der übergeordnete Schlüssel jedoch sowohl die Falle als auch den

Riegel betätigt.

6) die durch zusätzliche Sperr/Sicherheitselemente das Erzeugen

unterschiedlicher im Sicherheitsanspruch ansteigender

Sicherheitsbereiche ermöglichen. Das nachträgliche Integrieren

dieser Zusatzebene in existierende Anlagen muss ohne

Austauschen der übergeordneten Schlüssel möglich sein.

7) die aus Sicherheitsgründen den Einsatz von Profil-Knaufzylindern

ermöglichen, die über eine Rutschkupplung verfügen. Diese

Zylinder können auch dann mit dem Schlüssel geschlossen werden,

wenn der Knauf von innen blockiert (festgehalten) wird.

8) die durch stecken des Schlüssels von außen die Knauffunktion

(öffnen und schließen) des inneren Knaufs aufheben (Anti-Amok-

Funktion).

l)  Es ist zu gewährleisten, dass:

1) Hebelzylinder,

2) Schalter-/Aufzugszylinder,

3) Möbelzylinder,

4) Hangschlösser und

5) Motor- und Elektronikzylinder in die Schließanlage

integriert werden können.

m)  Für sämtliche Profilzylinder muss optional eine Modular-Bauweise

lieferbar sein, um ohne Probleme auch nachträgliche

Veränderungen der Zylinderlängen zu ermöglichen

n)  Original-Schlüsselrohlinge sind ausschließlich über den Hersteller,

und somit nicht im Handel erhältlich.

6.  Dokumentation

a)  Die Funktionserrechnung und Schließplandokumentation hat

EDV-gestützt zu erfolgen.

b)  Alle anlagenspezifischen Daten des Kundenschließplanes

müssen in digitaler Form in Verbindung mit einem PC-

lauffähigem Schließanlagen-Verwaltungs-Programm zur

Verfügung gestellt werden können.

c)  Schließanlagenverpackung (Verpackungsmodus HS/GHS-Anlage)

Schnelles Auffinden der Zylinder mittels einer beigefügten

Packliste, die den Lagerort innerhalb der Verpackung zeigt.

Die Verpackung erlaubt eine schnelle und einfache Wareneingangs-

kontrolle. Die Einzel- und Gruppenschlüssel sind getrennt von

den Schließzylindern verpackt. Nicht benötigte Einzelschlüssel

können während der Montage sicher im Betrieb verbleiben.

Die Beschriftung der Verpackung der Einzelzylinder und Schlüssel

mit Etiketten ist zwingend, sie muss absolut identisch mit den

EDV-Daten des Schließplanes sein.

Zylinder und Schlüssel sind separat in handlichen und stapelbaren

Tabletts verpackt und erlauben ein paralleles Arbeiten beim

Einbau der Schließanlage. Die Versandkartons sind außen

durchnummeriert und mit der Bestellnummer gekennzeichnet.

d)  Es ist zwingend erforderlich, dass die Kennzeichnung der Schlüssel,

je nach Vorgabe des Nutzers

alphanumerisch,

dreizeilig,

je Zeile bis zu 7 Stellen

durchzuführen ist.

e)  Es muss gewährleistet sein, dass Nachbestellungen von

Schlüsseln/Zylindern nur gegen Vorlage einer Sicherungskarte

in Verbindung mit einem Legitimationssystem ausgeführt werden.

f)  Es ist nachzuweisen, dass es sich um eine werksgefertigte

Schließanlage handelt, deren Nachlieferungen nach Vorlage

der Sicherungskarte über jeden beliebigen Fachhandel

Schlüsseldienst im Werk geordert werden können. Auch sämtliche

Nachlieferungen müssen im Herstellerwerk gefertigt

werden. Reservierte Händlerprofile dürfen nicht zur Ausführung

kommen.

Ein entsprechender Nachweis durch den Hersteller ist auf Verlangen

vorzulegen. Kann ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, wird

das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.

7.  Integrations- und Erweiterungsmöglichkeiten

a)  Die Integration von elektronischen und elektromechanischen

Schließsystemen muss - auch nachträglich - realisierbar sein.

Das elektronische Schließsystem, bestehend aus

mechatronischen/elektronischen Schließzylindern oder Beschlägen,

den entsprechenden Varianten und Zutrittsterminals

zur Wandmontage muss zwingend kompatibel zu Transponder-

systemen gestaltet sein.

b)  Die Verwaltung von Schließdaten muss mithilfe eines PC-Programms

(Software) möglich sein, wobei Berechtigungen und Funktionen

zwingend in einfacher Art und Weise in einem Schließplan vergeben

werden können.

c)  Die elektronischen Schließgeräte müssen über den elektronisch/

mechanischen Schlüssel mit jeder mechanischen Schließanlage

kombinierbar sein.

d)  Erweiterungsmöglichkeiten

Die Profilvariationen und Permutationswerte des Schließsystems

müssen so errechnet werden, dass sich geplante weitere

Bauabschnitte bzw. Gebäude problemlos integrieren lassen.

e)  Seitens des Herstellers ist, unter vorbehaltlich technischen

Änderungen, auf mechanische Zylinder eine Nachlieferfrist von

20 Jahren ab Erstlieferung gegeben.

8.  Nachweise und Gleichwertigkeit

Der Ausschreibung liegt ein Qualitätsstandard entsprechend des in

den Vorbemerkungen und in jeder Position angegebenen Erzeugnisses

zugrunde. Der Nachweis aller in diesen Vorbemerkungen sowie in den

Einzelpositionen geforderten Ausstattungsmerkmale und

Einsatzmöglichkeiten sowie der technischen und sonstigen

Anforderungen ist unabhängig von LV-Texten und

Leistungsbeschreibungen bei Angebotsabgabe zu erbringen.

Auch bei Abgabe von Alternativangeboten muss dieser Nachweis

erbracht werden. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter

bei Angebotsabgabe schriftlich nachzuweisen. Der geforderte

Nachweis gilt nur dann als erbracht, wenn der Bieter eine

schriftliche Gegenüberstellung der beiden Fabrikate vorlegt,

die alle erforderlichen mechanischen und physikalischen

Erfordernisse enthält. Die endgültige Entscheidung der

Gleichwertigkeit liegt beim Bauherrn.

Ist das angebotene System dem Leitfabrikat nicht gleichwertig

bzw. nicht durch die geforderten Nachweise als gleichwertig

dargestellt, wird das Angebot vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Nachweise, die dem Angebot beizufügen sind:

a) Gleichwertigkeitsnachweis durch Produktdatenblätter

bzw. Herstellerbestätigungen sowie schriftliche Fabrikats-

gegenüberstellung (bei alternativen Nebenangeboten)

b) Bestätigung des Herstellers über die Erfüllung der

unter Punkt 5 bis 7 geforderten Standards [insbesondere

5.e), 5.h), 5.i), 5.j), 5.k), 6.e), 6.f), 7.a),

7.b), 7.c), 7.d))] sind jederzeit auf Verlangen

vorzulegen.

c) ISO-Zertifikation DIN EN ISO 9001 (Kopie des gültigen

Zertifikats)

d) Urkunde (in Kopie) des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA),

des European Patent Office (EPO) oder der World Intellectual

Property Organization (WIPO) über die Eintragung eines Patentes,

aus der ersichtlich ist, dass das angebotene System gesetzlich

geschützt ist.

e) Prüfzeugnisse und ggf. bauaufsichtliche Zulassungen

für sämtliche Materialien (Klassifikation Feuerwiderstandsklasse)

f) Pflegeanleitungen und Wartungsbeschreibungen

9.  Leistungen nach Auftragserteilung

Die im Leistungsverzeichnis auszuweisenden Einheitspreise verstehen

sich einschließlich:

a) Besprechung und Erfassung der bauseitigen Schließfunktionswünsche

einschließlich der hierzu erforderlichen fachtechnischen Beratung

b) Herstellung eines übersichtlichen Detail-Schließplanes

und dessen Übergabe in 2-facher Ausfertigung zur Prüfung und

Genehmigung durch den Bauherren bzw. Architekten

c) Ermittlung und Koordinierung des Gesamtbedarfes hinsichtlich

Stückzahl, Zylinderausführung und Zylinderlänge abgestimmt auf

die zur Verwendung vorgesehenen Beschläge, sowie Erstellung einer

auf den Schließplan abgestimmten Stückliste als Grundlage für die

Schlussrechnung.

d) Lieferung frei Baustelle

e) Die Montage der Zylinder hat in entsprechend vorgerichtete

Schlösser und Beschläge zu erfolgen, die vom Vorlieferanten

gangbar gemacht worden sind. Diese Vorschrift gilt sowohl für

Raumabschluss als auch für Möbeltüren (Innenausbau).

10. Übergabe der Schließanlage

a) Übergabe des endgültigen Schließplanes nach Auslieferung und

Montage der Anlage in 2-facher Ausfertigung

b) Die Übergabe übergeordneter Schlüssel des Schließsystems hat

gegen Quittung an die Bauleitung bzw. den Bauherrn zu erfolgen.

Die genaue Stückzahl und die Klassifizierung der übergeordneten

Schlüssel muss zwingend in einer separaten Schlüsselübergabeliste

übersichtlich und detailliert dokumentiert werden.

c) Die übergeordneten Schlüssel müssen grundsätzlich in

einer nicht zerstörungsfrei zu öffnenden Sicherheitsbox

geliefert werden.

d) Die Übergabe der Gruppen- und Einzelschlüssel hat in stabilen

und handlichen Tabletts zu erfolgen. Die Beschriftung der

Tabletts der Einzelzylinder mit Etiketten ist zwingend, sie muss

absolut identisch mit den EDV-Daten des Schließplanes sein.

11. Bauzeitschließanlage

Die ausgebauten Zylinder der Bauzeitschließanlage, einschließlich

der dazugehörigen Schlüssel, sind gegen Quittung der Bauleitung zu

übergeben.

12. Bieterqualifikation

Vom Bieter wird ein Fähigkeitsnachweis verlangt, Schließanlagen

dieser Art und Größe zu planen, zu liefern und zu montieren.

Dieser ist dem Angebot beizufügen z.B. in Form einer Referenzliste.

1. 1            WD5

Muster Leistungsverzeichnis

========================================

L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s

Systembeschreibung

Profilserie WD5

Entsprechend DIN 18252:2018-05 |M|S|5|0|F1B/F2/FZG

(ehemals Klasse 70), EN 1303:2015-08

Verschlusssicherheit Klasse 5/ Angriffswiderstand

Klasse 0;

mit optionalem Bohr- und Ziehschutz ist die Klasse D

erreicht, der VdS-Richtlinie 2386 für Schließanlagen.

- Je Zylinderseite 5 Hauptsperrelemente, bestehend aus

5 gefederten Sperrstiften, abgestuft und vertikal

wirkend.

- Je Zylinderseite bis zu 4 aktiv sperrende, nicht

manipulierbare gefederte Sperrelemente in Form von

horizontal geführten Stiften, die das Einfallen

eines gefederten Sperrbalkens freigeben, wenn in

Form, Tiefe und Position korrekt gefräste Mulden in

einer Profilrippe der Schlüsselseite durch eine 90°

Umlenkung die vertikal geführten Stifte in die

entsprechenden Positionen bewegen.

- Je Zylinderseite 1 aktiv sperrendes, nicht

manipulierbares gefedertes Sperrelement in Form

eines horizontal geführten Abfragestiftes, der das

Einfallen eines gefederten Sperrbalkens freigibt,

wenn eine in Form, Tiefe und Position korrekt gefräste

Profilrippe mit Hinterschnitt durch eine 90° Umlenkung

einen vertikal geführten Stift in die entsprechende

Position bewegt.

- Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte je

Zylinderseite sind aus gehärtetem vernickeltem

Stahl (als Standard-Anbohrschutz).

- Abtastsicherung durch besonders

ausgebildete Gehäusestifte als

wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

- Über den Zylinderkern verläuft eine

Führungsnute zur formschlüssigen

Übertragung des Schlüssel-Drehmomentes

- Stabiler Neusilberschlüssel

mit Auflaufschrägen, zusammen-

wirkend mit verschiedenen,

differenzierten Radien.

- Gesetzlich geschütztes Wendeschlüsselsystem mit

vertikaler Schlüsselführung.

- Herstellerprofil zum Einsatz in

HS- und GHS-Anlagen.

1. 1.  10               0     St.         ............€  ............€

Profil-Doppelzylinder (D) Nr. 810 WD5

Grundlänge: 27,5 / 27,5 mm

Messing matt vernickelt

ohne Neusilberschlüssel

1. 1.  20               0     St.         .............€  .............€

Profil-Doppelzylinder mit Freilauffunktion (FZG)

8710 F WD5

für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelungen mit

Anti-Panikfunktion: 8710 F

Grundlänge: 27,5 / 27,5 mm

Messing matt vernickelt

ohne Neusilberschlüssel

1. 1.  30               0     St.         .............€  .............€

Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

8710 WD5

Zylinder beidseitig schließbar, bei von

innen steckendem Schlüssel auch

außen schließbar mit Gebrauchsschlüssel

Grundlänge: 27,5 / 27,5 mm

Messing matt vernickelt

ohne Neusilberschlüssel

1. 1.  40               0     St.         .............€  .............€

Profil-Doppelzylinder (D) Nr. 802/5 WD5

eine Seite Schließfunktion, andere Seite

blind,

Grundlängen: 27,5 / 27,5 mm symmetrisch

Messing matt vernickelt,

ohne Neusilberschlüssel

1. 1.  50               0     St.         .............€  .............€

Profil-Knaufzylinder (K) Nr. 815 WD5

eine Seite Schließfunktion, andere Seite

Knauf, Form H, Alu NF,

Grundlänge: 27,5 / 27,5 mm symmetrisch

Messing matt vernickelt

ohne Neusilberschlüssel

1. 1.  60               0     St.         .............€  .............€

Profil-Knaufzylinder (K) Nr. 815/140 WD5 -

Anti-Amok Funktion

eine Seite Schließfunktion, andere Seite

Knauf, Form H, Alu NF,

Aufhebung der inneren Knauffunktion (Öffnen und

Schließen) durch Stecken des Schlüssels von

außen.

Grundlänge: 27,5 / 27,5 mm symmetrisch

Messing matt vernickelt

ohne Neusilberschlüssel

1. 1.  70               0     St.         .............€  .............€

Mehrpreis für Knauf - Form H

Material Edelstahl Rostfrei

1. 1.  80               0     St.         .............€  .............€

Profil-Halbzylinder (H) Nr. 851 1/2 WD5

Schließhebel 12-fach umstellbar

Grundlänge:

27,5 mm (Gesamtlänge 37,5 mm)

Messing matt vernickelt

ohne Neusilberschlüssel

1. 1.  90               0     St.         .............€  .............€

Profil-Halbzylinder (H) Nr. 851 1/2 /51 WD5

Schließhebel 12-fach umstellbar

2 rückseitige Gewindebohrungen M 4X7 mm

Grundlängen: 27,5 mm (Gesamt: 37,5 mm)

Messing matt vernickelt

ohne Neusilberschlüssel

1. 1. 100               0     St.         .............€  .............€

Ausführung modular

Der Zylinder ist modular aufgebaut

und kann nachträglich verlängert

bzw. verkürzt werden.

1. 1. 110               0     St.         .............€  .............€

Bohrschutz Klasse 3 "BS 3"

Je Zylinderseite 2 zusätzliche

Nadelstifte aus gehärtetem Stahl

1. 1. 120               0     St.         .............€  .............€

Bohr- und Ziehschutz "BZ 1"

Je Zylinderseite 2 Anbohrplatten,

1 Hartmetallstift und eine

Bohrschutzplatte

1. 1. 130               0     St.         .............€  .............€

Verlängerungen

je angefangene 10 mm bis zu einer

Gesamtlänge von 111 mm, für Doppel-

und Halbzylinder mit Schließfunktion

1. 1. 140               0     St.         .............€  .............€

Verlängerungen

je angefangene 10 mm über eine

Gesamtlänge von 111 mm hinausgehend

bis zu einer Gesamtlänge von 151 mm,

für Profil-Doppelzylinder und Halb-

zylinder mit Schließfunktion

1. 1. 150               0     St.         .............€  .............€

Hebelzylinder Nr. 5558/30 WD5

Länge hinter Kopf bis Vorderkante Hebel

gemessen: 30 mm, Hebel 92685,

Messing poliert vernickelt,

ohne Neusilberschlüssel

1. 1. 160               0     St.         .............€  .............€

Zylinder-Vorhangschloss Nr. 215N/58 WD5

Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm,

ohne Schließzwang, Bügel Edelstahl

lichte Bügelhöhe: Standard 35 mm,

ohne Neusilberschlüssel

1. 1. 170               0     St.         .............€  .............€

Drehstangenschloss Nr. 3003

40 mm Dorn, für nachträgliche Oliven-

und Zylindermontage Nr. 328 WD5,

einschließlich Zubehör, ohne Stangen

1. 1. 180               0     St.         .............€  .............€

Rundzylinder Nr. 328 WD5

28 mm Durchmesser, Zylinderlänge 30,5 mm,

mit Rosette,

verwendbar bis 23 mm Türstärke

Messing matt vernickelt,

ohne Neusilberschlüssel

1. 1. 190               0     St.         .............€  .............€

Zylinder-Olive Nr. 6037 WD5

35 mm Durchmesser, Riegel starr

Z 410, velours verchromt,

ohne Neusilberschlüssel

1. 1. 200               0     St.         .............€  .............€

Drehstangenschloss Nr. 4134 WD5

30 mm Dorn, mit Zylinder M 45/36,

28 mm Durchmesser, Zylinderlänge 26 mm,

für Türstärke bis 19 mm,

Messing matt vernickelt,

einschließlich Zubehör (ohne Stangen),

ohne Neusilberschlüssel

1. 1. 210               0     St.         .............€  .............€

Profil-Einsatz Nr. 802

beide Seiten blind,

Grundlänge:

27,5 / 27,5 mm, bis 63 mm Gesamtlänge

Messing matt vernickelt

1. 1. 220               0     St.         .............€  .............€

Profil-Einsatz Nr. 802/4

eine Seite Innensechskant und optische

Verschlussanzeige, andere Seite Knauf

Form H, Alu NF,

Grundlänge:

27,5 / 27,5 mm, bis 63 mm Gesamtlänge

Messing matt vernickelt

1. 1. 230               0     St.         .............€  .............€

General-Hauptschlüssel

Bei Lieferung mit der Schließanlage

1. 1. 240               0     St.         .............€  .............€

Hauptschlüssel/Gruppenschlüssel

Bei Lieferung mit der Schließanlage

1. 1. 250               0     St.         .............€  .............€

Einzelschlüssel

Bei Lieferung mit der Schließanlage

1. 1. 260               0     St.         .............€  .............€

Sondernummerierung der Schlüssel

nach Kundenwunsch

1. 1. 270               0     St.         .............€  .............€

Daten-Speichermedium mit allen Schließplandaten

1. 1. 280               0     St.         .............€  .............€

Schlüsseletiketten

Etiketten beschriftet mit Schließung

und Raumbezeichnung

1. 1. 290               0     St.         .............€  .............€

Schlüsselringe

Schlüsselringe vernickelt

Durchmesser 20 mm

1. 1. 300               0     St.         .............€  .............€

Produktwartung

Produktwartung nach Herstellerangaben

einmal jährlich vor Ort sämtlicher

Zylinder mit dem vom Hersteller

zugelassenen Pflegemittel behandeln.

Aufwand: 1 Tag je Wartung, inkl.

einmaliger An- und Abfahrt

1. 1. 310               0     St.         .............€  .............€

CES Pflegemittel 100ml

nicht verharzendes Pflegemittel für

Zylinder, alterungsbeständig mit

schmierwirksamen und korrosions-

schützenden Eigenschaften

1. 1. 320               0     St.         .............€  .............€

Serviceleistung

wie z.B. Ursachenforschung bei

Bedienungsproblemen, Austausch

von Zylindern auf Nutzerwunsch.

Aufwand: 1 Stunde Arbeitszeit

inkl. Fahrtzeit, inkl. einmaliger

An- und Abfahrt

1. 1. 330               0     St.         .............€  .............€

Facharbeiter

Facharbeiterstundenlohn

1. 1. 340               0     St.         .............€  .............€

Helfer

Helferstundenlohn

Summe  1. 1                              -------------

WD5                                     ..............€

=============

ZUSAMMENSTELLUNG

2

========================================

2. 1            WD5

Summe                                    ............€

------------------------------------------------------

Summe ohne Mehrwertsteuer                ............€

=============

zuzüglich Mehrwertsteuer aus

EUR ............. in Höhe von 19%        ............€

=============

Summe einschl. Mehrwertsteuer            ............€

=============

................  ...............  ...................................

Ort               Datum            Unterschrift